建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称  常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目（部分验收）

建设单位				常州铭祖电子科技有限公司

2024年4月

建设单位法人代表：        （签字）

编制单位法人代表：        （签字）

项目负责人：蒋伟平

监测单位：江苏钦天检测技术有限公司

分析人员：蒋梦婷等

建设单位：常州铭祖电子科技有限公司（盖章）

编制单位：常州铭祖电子科技有限公司（盖章）

电话:蒋伟平13861032666

传真:/

邮编:213000

地址:常州市钟楼区北港街道松涛路55号

表一

| - 建设项目名称 | - 常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位名称 | - 常州铭祖电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| - 建设项目性质 | - 新建√改扩建 迁建 补办（划√） |  |  |  |  |
| - 建设地点 | - 常州市钟楼区北港街道松涛路55号 |  |  |  |  |
| - 主要产品名称 | - 新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件 |  |  |  |  |
| - 设计生产能力 | - 年产新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件970万套/年 |  |  |  |  |
| - 实际生产能力 | - 年产新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件485万套/年 |  |  |  |  |
| - 建设项目环评批复时间 | - 2023年6月29日 | - 开工建设时间 | - 2023年7月 |  |  |
| - 调试时间 | - 2023年11月 | - 验收现场监测 - 时间 | - 2024年1月19日-1月22日 |  |  |
| - 环评申报表审批部门 | - 常州市生态环境局，常钟环审【2023】33号，2023年6月29日 | - 环评报告表编制单位 | - 常州常大创业环保科技有限公司 |  |  |
| - 废气设施设计单位 | - 江苏务蓝环境咨询服务有限公司 | - 废气设施施工 - 单位 | - 江苏务蓝环境咨询服务有限公司 |  |  |
| - 投资总概算 | - 500万元 | - 环保投资总概算 | - 20万元 | - 比例 | - 4% |
| - 实际总概算 | - 500万元 | - 实际环保投资 | - 20万元 | - 比例 | - 4% |
| - 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订，自2017年10月1日起施行）。 （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）。 （3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）。 （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018年第9号）。 （5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知，环办环评函[2020]688号）。 （6）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施。 （7）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过修订，2018年1月1日施行）。 （8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）。 （9）《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过修订，2022年6月5日施行。 （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订)，2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订。 （11）《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），2011年9月20日。 （12）《江苏省太湖水污染防治条例》，江苏省人民代表大会常务委员会公告第71号，2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，自2018年5月1日起施行。 （13）《江苏省长江水污染防治条例》（2018年3月28日第三次修订通过）。 （14）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）。 （15）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号）。 （16）《国家危险废物名录》（2021年版）。 （17）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 （18）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2017年6月3号修订）。 （19）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会第二次会议通过修订，自2018年5月1日起施行）。 （20）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会第二次会议通过修订，自2018年5月1日起施行。 （21）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）。 （22）《常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目环境影响报告表》（常州常大创业环保科技有限公司，2023年5月） （23）审批意见（常州市生态环境局，常钟环审【2023】33号，2023年6月29日）； （24）公司已经申领了固定污染源排污登记回执，登记编号：91320404MA27NM0M2X001X。 |  |  |  |  |
| - 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废气 项目注塑过程产生有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5排放标准。 无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9排放标准，无组织排放的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准，无组织排放的丙烯腈执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041—2021）表3标准。 厂区内非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB4041—2021）表2标准。具体见下表： - 表1-1有组织废气排放标准 污染物; 标准名称; 最高允许排放浓度浓度mg/m3; 单位产品非甲烷总烃排放量; 监控位置. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5; 60; 0.3 kg/t产品; FQ-01 排气筒. 丙烯腈; 0.5; /. 苯乙烯; 20; /. 1,3-丁二烯（1）; 1; /. 颗粒物; 20; /. （1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。. - 表1-2无组织废气排放限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准. 非甲烷总烃; 4.0; 边界外浓度最高点; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）表9. 丙烯腈; 0.15; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1. 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）表9. 臭气浓度; 20 （无量纲）; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. （2）废水 项目生活污水经市政污水管网接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江，生活污水接管标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B等级标准；尾水长江执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）中表1中B标准，常州市江边污水处理厂接管标准与尾水长江标准见表： - 表1-3废水接管标准 - 排放口 - 编号; - 污染物 - 种类; - 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. - 名称; - 浓度限值（mg/L）. 项目生活污水接管口; pH; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准; 6.5-9.5. COD; ≤500. SS; ≤400. 氨氮; ≤45. 总磷; ≤8. 总氮; ≤70. 常州市江边污水处理厂尾水排口; pH; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （DB 32/4440-2022）中表1 B标准; 6-9. SS; ≤10. COD; ≤40. 氨氮; ≤3（5）. 总磷; ≤0.3. 总氮; ≤10（12）. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 （3）噪声 项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表1-4噪声排放标准 - 执行区域; - 时段; - 验收标准限值dB(A); - 验收标准依据. 东、南、西、北厂界; 昼间; ≤65; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; ≤55. （4）固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 （5）总量控制指标 根据本项目环评及批复要求，具体污染物总量控制指标见表1-5。 - 表1-5污染物总量控制指标 - 类别; - 污染物; - 项目环评核定量（t/a）. - 有组织废气; - 颗粒物; - ≤0.004. - 非甲烷总烃; - ≤0.082. - 无组织废气; - 颗粒物; ≤0.002. - 非甲烷总烃; ≤0.091. - 废水; - 水量; - ≤1440. - COD; - ≤0.576. - SS; - ≤0.432. - 氨氮; - ≤0.0432. - 总磷; - ≤0.0072. - 总氮; - ≤0.072. - 固废; - 一般固废; - 全部综合利用或安全处置. - 危险废物. |

表二

项目概况 常州铭祖电子科技有限公司成立于2022年09月12日，现注册地址为江苏省常州市钟楼区北港街道松涛路55号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；家用电器零配件销售；家用电器制造；电子元器件零售；工程管理服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备销售；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；塑料制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 常州铭祖电子科技有限公司于2023年5月委托常州常大创业环保科技有限公司编制完成了《常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目环境影响报告表》，并于2023年6月29日取得常州市生态环境局的批复，常钟环审【2023】33号。 目前企业已部分建成，产能为生产新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件485万套/年，本次对部分产能进行验收。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，受常州铭祖电子科技有限公司委托，江苏钦天检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，并于2024年1月19日-1月22日对该项目进行了现场验收监测。常州铭祖电子科技有限公司技术人员对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了《常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，本次为部分产能验收。 本项目具体建设时间进度情况见表2-1。 表2-1项目具体建设时间进度情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 项目名称; 常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目. 2; 项目性质; 新建. 3; 建设单位; 常州铭祖电子科技有限公司. 4; 建设地点; 常州市钟楼区北港街道松涛路55号. 5; 立项; 2022年10月08日取得了常州市钟楼区行政审批局出具的江苏省投项目资备案证，常钟行审备[2022]259号，项目代码：2210-320404-89-01-131677. 6; 环评; 常州常大创业环保科技有限公司，2023年5月. 7; 环评批复; 常州市生态环境局，常钟环审【2023】33号，2023年6月29日. 8; 开工时间; 2023年7月. 9; 调试时间; 2023年11月. 10; 申领排污许可情况; 已申领（91320404MA27NM0M2X001X，2024年4月22日）. 11; 验收启动时间; 2024年1月. 12; 验收监测方案编制时间; 2024年1月. 13; 验收现场监测时间; 2024年1月19日-1月22日. 14; 验收监测报告; 由常州铭祖电子科技有限公司编制，2024年4月. 表2-2环保手续概况 序号; 项目名称及环保类型; 生产规模; 环评批复情况; 验收情况; 备注. 1; 常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目环境影响报告表; 新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件970万套/年; 常州市生态环境局，常钟环审【2023】33号，2023年6月29日; 本次验收; /.

工程建设内容： 本项目建设内容与环评审批对照详见下表。 表2-3建设项目环境保护验收/变更内容一览表 类别; 主要内容; 环评审批项目内容; 实际建设; 变更情况. 项目基本信息; 建设地点; 位于常州市钟楼区北港街道松涛路55号，建设“常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目”; 位于常州市钟楼区北港街道松涛路55号，建设“常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目”; 与环评一致. 建设内容; 本项目拟投资500万元，租赁常州秉和塑料有限公司现有建筑面积1000平米的工业厂房，购置塑料注塑机设备30台，同时购置配套辅助设备拌料机、粉碎机、冷却塔，用于新能源汽车和家用电器及通用设备的零部件配套生产，项目新增员工60人，年工作300天，为单班制，每班12小时制，年工作时间为3600h。; 本项目投资500万元，租赁常州秉和塑料有限公司现有建筑面积1000平米的工业厂房，购置塑料注塑机设备30台，同时购置配套辅助设备拌料机、粉碎机、冷却塔，用于新能源汽车和家用电器及通用设备的零部件配套生产，项目新增员工60人，年工作300天，为单班制，每班12小时制，年工作时间为3600h。; 本项目仅上13台注塑机进行生产，故本次验收为部分验收. 产品方案; 注塑件; 970万套/年; 注塑件; 485万套/年; 部分验收. 主体 工程; 生产车间; 用于生产，层高10m，占地面积约1000m2; 用于生产，层高10m，占地面积约1000m2; 与环评一致. 生产设备; 详见表2-4; 详见表2-4; /. 贮运 工程; 成品区; 位于厂房间彩钢棚处; 位于厂房间彩钢棚处; 与环评一致. 运输; 均采用汽车道路运输; 均采用汽车道路运输; 与环评一致. 公用 工程; 给水; 生活用水; 区域自来水管网统一供给; 区域自来水管网统一供给; 与环评一致. 排水; 生活污水; 雨污分流，生活污水接入常州市江边污水处理厂集中处理; 雨污分流，生活污水接入常州市江边污水处理厂集中处理; 与环评一致. 供电; 由当地电网供给; 由当地电网供给; 与环评一致. 环保工程; 有组织废气; 注塑废气; ①注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放； ②粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放。; ①注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放； ②粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放。; 与环评一致. 废水; 生活污水; 本项目生活污水接入常州市江边污水处理厂集中处理; 本项目生活污水接入常州市江边污水处理厂集中处理; 与环评一致. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 与环评一致. 固体废物; 一般固废; 新建一般固废堆放处，面积为10m2; 外售综合利用，厂内有一般固废堆放处1处，面积为10m2; 与环评一致. 危险废物; 新建危废仓库，面积为8m2; 委托有资质单位处置，厂内有危废仓库1处，面积为8m2; 与环评一致. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 由环卫部门统一清运; 与环评一致. 备注; /. 表2-4生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 增减量; 变更情况. 1; 注塑机; 120T; 30台; 1台; /; 部分验收. 2; 注塑机; 160T; 1台; /; 部分验收. 3; 注塑机; 250T; 1台; /; 部分验收. 4; 注塑机; 320T; 2台; /; 部分验收. 5; 注塑机; 480T; 4台; /; 部分验收. 6; 注塑机; 530T; 1台; /; 部分验收. 7; 注塑机; 650T; 1台; /; 部分验收. 11; 注塑机; 1600T; 1台; /; 部分验收. 12; 注塑机; 800T; 1台; /; 部分验收. 13; 拌料机; /; 1台; 3台; +2; 由于拌料过程需要按照颜色进行区分，因此增加辅助设备. 14; 粉碎机; /; 1台; 3台; +2; 由于粉碎过程需要按照颜色进行区分，因此增加辅助设备. 15; 空压机; /; 1台; 1台; /; /. 16; 冷却塔; /; 1台; 1台; /; /. 原辅材料消耗： 1、本项目原辅材料消耗见下表。 表2-5主要原辅材料一览表 序号; 物料名称; 环评量; 实际量; 备注. 1; PP粒子; 1000t; 500t; 部分验收. 2; PE粒子; 1000t; 500t; 部分验收. 3; ABS粒子; 500t; 250t; 部分验收. 4; 机油; 0.1t; 0.8t; 实际设备使用维护过程中机油使用量增大.

项目水平衡： 本项目生活污水接入常州市江边污水处理厂集中处理。 根据企业提供资料，全厂实际用水量约5585.4m3/a，生活用水量约1800m3/a，生活污水量为1440m3/a。 图2-1水平衡图（t/a）

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 本项目产品主要生产工艺一致，详细流程如下： - 工艺流程说明： - 拌料备料：将外购的PP、PE、ABS塑料粒子根据客户订单需求，拆包投料加入封闭注塑机内，在原料拆包过程中由于使用的塑料粒子在任意方向上粒径较大，达2-5mm，因此几乎无粉尘产生。此工段产生废包装袋S1。 - 上料：将拌料、备料后的塑料粒子由注塑机自带的抽料系统抽入注塑机内，并上料。 - 加热熔融：注塑机将塑料粒子电加热至200-210°C（温度视不同材料，加热至规定温度），将塑料粒子转化为熔融状态，便于后续加工处理。由于外购的塑料粒子分解温度均在210°C以上，注塑温度未达到分解温度，塑料粒子不会裂解。此工段产生塑料粒子内少量组分挥发，PP粒子挥发出聚丙烯，PE挥发出聚乙烯，ABS挥发出丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯等有机废气。 - 本项目产生有机废气以非甲烷总烃计，其中聚丙烯、聚乙烯无行业排放限值，不做单独评价，丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯有行业大气污染物排放限值，单独进行评价，其中1,3-丁二烯无国家污染物监测方法标准，待国家污染物监测方法标准发布后实施大气污染物排放限值。 - 此工段产生有机废气G1，机械运行噪声N2。 - 注塑成型：在设备内将熔融状态的塑料完全进入企业自制磨具封闭的模腔，充满模腔后进入保压阶段，通过持续施加压力，压实融体，增加塑料密度。在设备维护过程中使用到机油，定期更换。此工段产生有机废气G2、机械运行噪声N2、废机油S2。 - 冷却：将注塑成型的塑料制品用间接冷却的方式冷却，冷却水循环使用，定期补充，不外排。 - 修整：将冷却后的塑料件取出，人工检验外观是否合格，合格品需要进行修边处理，剪去塑料件上的毛边，进行修整。不合格品和修边产生的塑料边角料统一收集回用。 - 破碎：将不合格品和塑料边角料用粉碎机进行粉碎后回用于投料生产。此工段产生噪声N3、粉碎粉尘废气G3。 - 包装：整修后注塑件进行产品包装。 - （二）项目变动情况： - 对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号），项目未发生重大变动，主要变动情况如下： - ①设备变动 项目实际建设过程中，由于拌料和粉碎过程需要按照不同颜色分别进行拌料和粉碎，避免颜色混合，因此新增两台粉碎机，两台拌料机，该设备不属于主要生产设备，不属于重大变动。 ②原辅料变动 项目实际建设过程中，机油使用量增大，该辅料的用量增加不导致污染物排放量增加，不属于重大变动。 ③固废变动 由于机油使用量增加，因此产生废包装桶，委托有资质单位进行处置，不属于重大变动。 表2-6建设项目变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 企业情况; 重大变动 界定. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化; 无变动; /. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上; 无变动; /. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 无变动; /. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一（1）新增排放污染物种类（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加；（3）废水第一类污染物排放量増加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 新增拌料机、粉碎机不属于主要生产设备，为辅助设备，辅料机油使用量增大，不新增污染物排放; 不属于重大变动. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 无变动; /. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 无变动; /. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 无变动; /. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 无变动; /. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变动; /. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 设备维护废机油使用量增加为0.8t/a，因此新增废包装桶0.1t/a，均委托有资质单位处置，不外排; 未导致环境影响加重，不属于重大变动. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 无变动; /.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 1、废水 ## 本项目生活污水接入常州市江边污水处理厂处理。 ## 本项目废水排放及治理措施见表3-1。废水走向及监测点位见图3-1。 ## 表3-1废水排放及治理措施一览表 废水类别; 污染因子; 废水量t/a; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1440; /; 接管至常州市江边污水处理厂; /; 接管至常州市江边污水处理厂. 接管至常州市江边污水处理厂集中处理 1# 生活污水 图例： 污水监测点位 图3-1废水走向及监测点位图 2、废气 ## 项目注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放；粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放。本项目废气排放及治理措施见表3-2。 ### 表3-2废气排放及治理措施一览表 污染源 编号; 污染源 工序; 污染物 名称; 排放模式; 治理措施; 排气筒高度; 环评排气量; 实际建设情况. ### FQ-01; ### 热熔注塑废气; ### 非甲烷总烃（苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯）; ### 有组织排放; ### 两级活性炭吸附; ### 15m; ### 14000m3/h; ### 14323m3/h. ### 粉碎废气; ### 颗粒物; ### 袋式除尘器. 图例： 废气监测点位 图3-2有组织废气走向及监测点位图 - 3、噪声 - 本项目噪声源主要来自于生产设备运行噪声。类比同类企业运营情况，项目生产车间内噪声排放及治理措施见表3-3。 表3-3噪声排放及防治措施 序号; 设备名称/编号; 声级值dB(A); 所在车间; 采用治理措施; 数量（台/套）. 1; 注塑机; 75; 减振、隔声、距离衰减; 减振、隔声、距离衰减; 13. 13; 冷却塔; 80; 室外; 进出口处消声处理并安装防振垫; 1. 14; 废气处理风机; 80; 1. - 4、固体废物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 本项目建设一般固废堆放处1处，位于生产车间内，面积为10m2，已设置一般固废警示标识牌，一般固废的贮存及处理管理检查均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。 本项目建设危废仓库1间，位于生产车间内，面积为8m2，已设置危废仓库警示标识牌，危险废物进行分类分区贮存，危废包装容器上张贴有危废识别标签，场地已进行防腐、防渗处理，符合防渗漏、防扬散、防流失等要求，危险废物的贮存和管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求。

- 表3-4固废产生及处理情况一览表 - 类别; - 名称; - 产生工序; - 废物代码; - 环评数量t/a; - 实际产生量t/a; - 防治措施. - 环评/批复; - 实际建设. - 一般固废; 收集粉尘; 废气处理; - 900-999-66; 0.0162; 0.0162; - 外售综合 - 利用; - 外售综合 - 利用. 废包装袋; 投料; - 900-999-99; 2.5; 2.5. 废滤袋; 废气处理; - 900-999-99; 0.01; 0.01. - 危险废物; 废活性炭; 废气处理; - HW49 - 900-039-49; 9.4; 4.7; - 委托有资质单位处置; - 委托江苏恒源活性炭有限公司处置. 废机油; 设备维护; - HW08 - 900-217-08; 0.1; 0.1; - 危废库暂存，后期委托有资质单位处置. 废包装桶; 设备维护; - HW49 - 900-041-49; /; 0.1; - /; - 危废库暂存，后期委托有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; - 900-999-99; 10.95; 10.95; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运.

- 5、其他环保设施 - 表3-5其他环保设施调查情况一览表 调查内容; 执行情况. 环境风险防范措施及设施; 危废仓库及原料仓库应严格按照相关要求进行建设，生产过程中杜绝明火，厂内配备一定数量的消防设施，应急截流、收集设施，日常生产中强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。企业在做好风险防范措施的情况下，风险可防控。. 在线监测装置; 按环保管理部门统一要求安装电力监控设施. 污染物排放口规范化工程; 企业雨水排放口、污水排放口各一个，有1根废气排气筒，均按要求设置规范的标识牌。. 卫生防护距离; 企业以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，该区域范围内不涉及敏感点. 环保设施投资情况; 本验收项目实际总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资额的4%. “三同时”制度执行情况; 本验收项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好的履行环境保护“三同时”执行制度. 排污许可证; 登记编号：91320404MA27NM0M2X001X.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 - 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1环评影响报告表结论摘录 主 要 环 境 影 响 及 保 护 措 施; 废气; 注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放；粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放。 项目位于不达标区。在采取合理的治理措施后，废气达标排放，对周围大气环境影响较小。因此，项目大气环境影响可以接受。本项目需以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离。项目卫生防护距离内不得建设居民点等敏感点，目前项目卫生防护距离内没有居民点等敏感点。. 废水; 厂区内已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；厂区内员工生活污水经厂内污水管网收集后，接入附近市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，对周围地表水无直接影响。. 噪声; 项目拟采取合理设备选型和布局、合理安排工作时间等措施，同时做好设备隔声、减振等降噪措施。经预测，各厂界处环境噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类噪声功能区昼间噪声限值要求，对周围声环境影响较小。. 固废; 本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废机油、收集粉尘、废包装袋、生活垃圾，其中废活性炭、废机油作为危险废物委托有资质单位处置，废抹布手套、生活垃圾委托环卫部门统一清运，废包装袋收集后外售或综合利用。项目固体废物综合利用及处置率100%，不直接排放至外环境，符合要求。. 环评结论; 本项目产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方产业政策，选址与区域规划相容，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，可确保污染物达标排放。本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，所在地的现有环境功能不下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险可接受。. 环评建议及要求; ⑴上述评价结果是根据项目申报的生产规模、生产工艺、原辅材料用量及与此对应的排污情况的基础上进行的，如今后建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。 ⑵加强生产管理和设备的维护保养，落实废水、噪声、废气和固废防治措施，确保废水、噪声和废气达标排放，固废综合利用和合理处置。. - 2、审批部门审批决定 表4-2环评批复要求和实际落实情况对照表 类别; 环评批复要求; 实际落实情况. 废水; 项目厂区应实行“雨污分流、清污分流”原则。本项目无生产废水产生；冷却水循环使用，不外排；生活污水接入城市污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理，接管水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。; 已落实。厂区已实行“雨污分流、清污分流”；本项目无生产废水产生；冷却水循环使用，不外排；生活污水接入城市污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理，接管水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。. 废气; 工程设计中，应进一步优化废气处理方案，落实《报告表》中各项废气防治措施，确保营运期各类废气达标排放。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中相应标准、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相应标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准。; 已落实。废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中相应标准、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相应标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准。. 噪声; 优选低噪声设备，高噪声设备应合理布局并采取有效的减震、隔声、消声措施，项目各厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 已落实。本验收项目已选用低噪声设备，对高噪声设备采取了有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，以降低噪声对周界的影响，监测结果表明，项目东、南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 固废; 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。一般固废厂内暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设置，防止造成二次污染。; 已落实。本项目一般固废：收集粉尘、废包装袋、废滤袋外售综合利用；危险废物：废活性炭收集后委托江苏恒源活性炭有限公司处置；废机油、废包装桶产生量较少暂未签订危废处置协议，暂存在危废仓库内；生活垃圾由环卫部门统一清运。固废100%处置，零排放。. 排污口; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。; 已落实。本项目已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。. - 总量; - 本项目实施后，污染物年排放量初步核定为(单位：t/a): - 水污染物排放总量(接管考核量):污水总量≤1440、COD≤0.576、SS≤0.432、NH₃-N≤0.0432、TP≤0.0072、TN≤0.072。 - 大气污染物排放总量： - 有组织废气：VOCs≤0.082、颗粒物≤0.004。无组织废气：VOCs≤0.091、颗粒物≤0.002。 - 固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 符合总量控制要求，详见表七。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 1、监测分析方法 本项目监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999; 0.2mg/m3. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010; 1.5×10-3mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ1263-2022; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999; 0.2mg/m3. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010; 1.5×10-3mg/m3. 废水; pH值（无量纲）; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; /. 化学 需氧量; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 3.0mg/L. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 0.05mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989; /. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; /. 备注; /. - 2、监测仪器 验收监测使用仪器情况见表5-2。 表5-2验收监测仪器一览表 序号; 仪器名称; 型号; 仪器编号; 检定/校准情况. 1; 空盒气压表; DYM3; XCYQA08; 已检定. 2; 风速风向仪; P6-8232; XCYQB08; 已检定. 3; 声校准器; HS6020; XCYQC08; 已检定. 4; pH 计; PHB-1M; XCYQD08; 已检定. 5; 多功能声级计; AWA5680; XCYQI08; 已检定. 6; 综合大气采样器; JF-2031; XCYQN29-32; 已检定. 7; 烟尘/烟气测试仪; YQ3000-D; XCYQL05-06; 已检定. 8; 烟气采样器; 3072; XCYQM13; 已检定. 9; 气相色谱仪; GC-7960A; FXYQB02-03; 已检定. 10; 气相色谱仪; GC-7960plus; FXYQB04; 已检定. 11; 紫外可见分光光度计; UV-1500PC; FXYQA01-02; 已检定. 12; 电子天平; ES1035B; FXYQD01; 已检定. 13; 电子天平; FA2204B; FXYQD02; 已检定. 14; 电热鼓风干燥箱; DHG-9023A; FXYQF01-02; 已检定. 15; 恒温恒湿称重系统; DL-HC6900W; FXYQJ01; 已检定. 16; 恒温恒湿培养箱; HWS-150B; FXYQJ03; 已检定. - 3、人员资质 承担监测任务的监测机构通过资质认定，监测人员持证上岗。 - 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。质量控制情况见表5-3。 表5-3 质量控制情况表 污染物名称; 样品数; 平行样; 加标样/有证标样/自配; 分析人员. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. PH 值; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 章文俊. COD; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 唐晨. SS; 8; /; /; /; /; /; /; 龙欢. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 陈耀云. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 张佳鑫. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 张佳鑫. - 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。 表5-4 质量控制情况表 污染物名称; 样品数; 平行样; 加标样/有证标样/自配; 分析人员. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 非甲烷总烃; 42; 6; 14; 100; 4; 10; 100; 蒋梦婷. 颗粒物; 36; /; /; /; /; /; /; 许梦娜. 苯乙烯; 36; /; /; /; 2; 6; 100; 张佳鑫. 丙烯腈; 36; /; /; /; 1; 3; 100; 张佳鑫. - 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表六

验收监测内容： ### 1、废水 本验收项目废水监测点位、项目及监测频次见表6-1，具体检测点位见附图1。 表6-1废水监测点位、项目和频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 监测2天 每天4次. ### 2、废气 本验收项目废气监测点位、项目和频次见表6-2，具体检测点位见附图1。 表6-2废气监测点位、项目和频次 废气来源; 监测点位; 监测项目; 排气筒; 监测频次. 注塑; ◎1#、◎2#; 一进口、一出口; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈; 15m; 监测2天 每天3次. 粉碎; ◎2#、◎3#; 一进口、一出口; 颗粒物; 15m; 监测2天 每天3次. 注塑; 车间外1m; 非甲烷总烃; /; 监测2天 每天1次. 注塑、粉碎; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物苯乙烯、丙烯腈; /; 监测2天 每天1次. ### 3、噪声 本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表6-3，具体检测点位见附图1。 表6-3噪声监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 东、南、西、北 受声源影响的厂界外1米; Leq(A); 监测2天，每天昼间监测1次. 备注; 本项目昼间生产.

表七

验收监测期间生产工况记录： 现场监测期间，本项目生产、环保设施运行正常，生产负荷均在75%以上（见表7-1），满足竣工验收监测要求。 表7-1竣工验收生产负荷表 产品名称; 设计年生产量; 实际生产量 2024年1月19日; 生产负荷; 实际生产量 2024年1月20日; 生产负荷. 新能源汽车和家用电器及通用电器及通用设备的零部件; 485万套/年; 1.35万套; 83.5%; 1.48万套; 91.5%. 备注：全年工作300天，一班制，每班12小时，本次为部分验收，产能485万套/年。 验收监测结果： 1、废水 本验收项目验收监测期间废水监测结果及评价见表7-2。 表7-2企业污水监测结果一览表 监测 点位; 监测 项目; 日期; 监测结果（mg/L、pH无量纲）; 日均值或范围值; 标准; 评价. 1; 2; 3; 4. 污 水 接 管 口; pH; 2024年1月19日; 6.8; 6.9; 6.8; 6.9; 6.9; 6.5~9.5; 达标. 2024年1月20日; 6.8; 6.8; 6.9; 6.9. COD; 2024年1月19日; 120; 110; 114; 107; 111; 500; 达标. 2024年1月20日; 102; 117; 109; 112; 达标. SS; 2024年1月19日; 131; 139; 142; 136; 129; 400; 达标. 2024年1月20日; 122; 128; 115; 119; 达标. 氨氮; 2024年1月19日; 13.9; 14.4; 13.7; 14.6; 14.6; 45; 达标. 2024年1月20日; 15.4; 14.2; 15.6; 14.8; 达标. 总磷; 2024年1月19日; 2.64; 2.58; 2.51; 2.67; 2.41; 8; 达标. 2024年1月20日; 2.21; 2.15; 2.27; 2.23; 达标. 总氮; 2024年1月19日; 22.6; 22.2; 23.7; 22.9; 23.6; 70; 达标. 2024年1月20日; 24.9; 25.4; 23.3; 24.1; 达标. 评价结果; 经监测，常州铭祖电子科技有限公司生活污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B等级标准。. 2、废气 本项目设置排气筒1个，注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放；粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放，有组织排放废气监测结果统计情况见表7-3，无组织排放废气监测结果统计情况表见表7-4。 表7-3有组织废气监测结果与评价结果一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 1; 2; 3. 2024.1.19; P1注塑废气处理设施进口; 标干流量（Nm3/h）; 11413; 11325; 11369. 废气流速（m/s）; 12.0; 11.9; 12.0. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.34; 7.21; 7.13. 排放速率（kg/h）; 0.084; 0.082; 0.081. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 丙烯腈; 排放浓度（mg/m3）; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 粉碎废气处理设施进口; 标干流量（Nm3/h）; 1933; 1936; 1939. 废气流速（m/s）; 18.0; 18.1; 18.1. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 10.8; 10.3; 10.0. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.020; 0.019. 1#排气筒出口; 标干流量（Nm3/h）; 14305; 14409; 14232. 废气流速（m/s）; 15.1; 15.2; 15.0. 非甲烷烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.45; 1.39; 1.31. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.020; 0.019. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 丙烯腈; 排放浓度（mg/m3）; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.4; 1.8. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.020; 0.026. 2024.1.20; P1注塑废气处理设施进口; 标干流量（Nm3/h）; 11486; 11441; 11397. 废气流速（m/s）; 12.0; 12.0; 11.9. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.54; 7.42; 7.33. 排放速率（kg/h）; 0.087; 0.085; 0.084. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 丙烯腈; 排放浓度（mg/m3）; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 粉碎废气处理设施进口; 标干流量（Nm3/h）; 1912; 1906; 1928. 废气流速（m/s）; 17.9; 17.9; 18.1. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 9.3; 9.7; 10.2. 排放速率（kg/h）; 0.018; 0.018; 0.020. 1#排气筒出口; 标干流量（Nm3/h）; 14354; 14422; 14214. 废气流速（m/s）; 15.3; 15.4; 15.1. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.48; 1.39; 1.33. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.020; 0.019. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 丙烯腈; 排放浓度（mg/m3）; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 排放速率（kg/h）; -; -; -. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.2; 2.1; 2.0. 排放速率（kg/h）; 0.032; 0.030; 0.028. 评价结果; 经检测，注塑过程产生有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5排放标准。. 表7-4无组织废气监测结果与评价一览表 采样日期; 检测项目; 采样点位; 检测结果. 1; 2; 3. 2024.1.19; 总悬浮颗粒物 ( μg/m3）; G1上风向; 127; 118; 124. G2下风向; 147; 138; 142. G3下风向; 153; 147; 151. G4下风向; 162; 151; 160. 非甲烷总烃 （mg/m3）; G1上风向; 0.93; 0.83; 0.76. G2下风向; 1.44; 1.52; 1.38. G3下风向; 1.96; 1.89; 1.82. G4下风向; 1.29; 1.22; 1.16. G5车间门外1m; 2.75; 2.69; 2.60. 苯乙烯（mg/m3）; G1上风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G2下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G3下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G4下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 丙烯腈 （mg/m3）; G1上风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G2下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G3下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G4下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 2024.1.20; 总悬浮颗粒物 ( μg/m3）; G1上风向; 113; 122; 111. G2下风向; 133; 144; 131. G3下风向; 144; 156; 140. G4下风向; 149; 164; 147. 非甲烷总烃 （mg/m3）; G1上风向; 0.95; 0.84; 0.75. G2下风向; 1.79; 1.89; 1.73. G3下风向; 1.22; 1.14; 1.06. G4下风向; 1.48; 1.41; 1.35. G5车间门外1m; 2.90; 2.80; 2.73. 苯乙烯（mg/m3）; G1上风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G2下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G3下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). G4下风向; ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3); ND(1.5×10-3). 丙烯腈 （mg/m3）; G1上风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G2下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G3下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). G4下风向; ND(0.2); ND(0.2); ND(0.2). 评价结果; 经检测，下风向无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9排放标准，苯乙烯符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准，丙烯腈符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041—2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB4041—2021）表2标准。. 备注; /.

3、厂界噪声 验收监测期间厂界噪声监测结果见表7-5。 表7-5噪声监测数据统计结果（单位：LeqdB(A)） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 昼间. 2024年1月19日; N1东厂界外1m; 59.8; ≤65. N2南厂界外1m; 58.9; ≤65. N3西厂界外1m; 59.5; ≤65. N4北厂界外1m; 58.5; ≤65. 2024年1月20日; N1东厂界外1m; 59.2; ≤65. N2南厂界外1m; 58.4; ≤65. N3西厂界外1m; 59.8; ≤65. N4北厂界外1m; 58.8; ≤65. 评价结果; - 由监测结果可见：项目东、南、西、北厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 4、污染物排放总量核算 - 本验收项目总量核算结果见表7-6。 - 表7-6主要污染物排放总量 类别; 总量控制指标t/a; 实测值t/a; 是否符合. 污染物名称; 环评及批复量. 有组织废气; 颗粒物; 0.004; 0.0026; 符合. VOCs; 0.082; 0.072; 符合. 无组织废气; 颗粒物; 0.002; -; 符合. VOCs; 0.091; -; 符合. 废水; 废水量; 1440; 1440; 符合. COD; 0.576; 0.160; 符合. SS; 0.432; 0.186; 符合. NH3-N; 0.0432; 0.0210; 符合. TP; 0.0072; 0.0035; 符合. TN; 0.072; 0.034; 符合. 固废; 0; 0; 符合. - 备注; ①本项目注塑废气年排放时间为3600h，粉碎废气年排放时间为100h。. 由表7-6可知，本验收项目有组织废气中的颗粒物、VOCS以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求。

表八

验收监测结论： 江苏钦天检测技术有限公司对常州铭祖电子科技有限公司《常州铭祖电子科技有限公司常州铭祖电子科技有限公司新建塑料注塑件生产项目》进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： 1、废气 本项目注塑成型工段产生的有机废气经管道收集进入两级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放；粉碎工段产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理，达标尾气通过15m高FQ-01排气筒排放。 2024年1月19日-1月20日废气监测结果表明：注塑过程产生有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5排放标准。下风向无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9排放标准，苯乙烯符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准，丙烯腈符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041—2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB4041—2021）表2标准。 2、废水 厂区实行“雨污分流”和“清污分流”原则。 本项目生活污水经市政污水管网常州市江边污水处理厂集中处理。 2024年1月19日-1月20日废水监测结果表明：本项目生活污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度以及pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B等级标准。 3、噪声 2024年1月19日-1月20日噪声监测结果表明：本项目东、南、西、北厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废弃物 本项目的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。 本项目建设一般固废堆放处1处，位于生产车间内，面积为10m2，已设置一般固废警示标识牌，一般固废的贮存及处理管理检查均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。 本项目建设危废仓库1处，位于生产车间内，面积为8m2，已设置危废仓库警示标识牌，危险废物进行分类分区贮存，危废包装容器上张贴有危废识别标签，场地已进行防腐、防渗处理，符合防渗漏、防扬散、防流失等要求，危险废物的贮存和管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 本项目各类固体废物均得到有效处置，固废实现“零排放”。 5、总量控制 本项目有组织废气中的颗粒物、VOCS以及污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的总量核定要求。 6、风险防范措施落实情况核查 ①厂区内已设置灭火器、消防栓等消防器材； ②已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理。 7、排放口规范化和卫生防护距离核查 本项目已建设雨水排放口1个、污水排放口1个、废气排放口1个，已按要求设置规范的标识牌。 全厂是以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标。 总结论：经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生变化；生产工艺未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放。 综上，本项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

注释 本验收监测报告表附以下附件及附图： 一、附件 附件1营业执照 附件2租赁协议、不动产权证 附件3项目环评批复文件 附件4检测报告 附件5排污登记回执 附件6危废处置合同 附件7污水协议 附件8工况说明 附件9真实性承诺 附件10原料成分报告 二、附图 附图1项目地理位置图 附图2项目周边状况图 附图3项目厂区平面布置图 附图4项目监测点位图